项目一

一、选择题

1.B；2.D;   3.A；4.C;  5.C;  6.A;   7.D

二、简答题

答:第一题：

1、组长甲严重违反操作规程，擅自合闸通电，是事故发生的主要原因。

2、职工乙高处作业未系安全带，违反高处作业安全操作规定是导致事故严重的另一个原因

答：第二题：

1、切断电源

如果患者不小心被电到，需要及时脱离电源，以免出现严重的身体不适。同时，还需要立刻拨打120急救电话，及时赶到医院进行治疗。

2、使用人工呼吸器

同时还需要及时使用人工呼吸器进行吸氧处理，有助于维持正常的呼吸功能，也可以避免出现严重的缺氧情况。

3、心肺复苏术

如果患者出现心脏骤停的情况，需要及时配合医生通过心肺复苏术进行抢救。同时，还需要及时拨打120急救电话，及时赶到医院。

项目二

一、判断题

1.√;2.×;3.√;4.√;5.×;6.×7.×8.√9.√10.√

二、选择题

1.AB；2.C

三、简答题(略)

项目三

一、判断题

1.√；2.√；3.×；4.×.；5.×；6. ×; 7.√；8.×；9.√；10.√

二、选择题

1.C；2.D; 3.c；4.B

三、简答题

1.（1）短路保护。（2）过载保护。（3）欠压和失压保护。

2. 当线圈通电后,静铁心产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触头系统动作,使常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用弹簧力的作用下,释放,触头系统随之复位。

3. 略

项目四

一、判断题

1.√；2.√；3.√；4.√；5.√；6.√; 7.√；8.×；9.×；10.×

二、选择题

1.B；2.D; 3.B 4.B

三、简答题

1.位置开关是一种在机械设备运动部件到达预定位置时动作的开关装置。它包括行程开关（限位开关）和微动开关等多种类型。

2. 按钮、接触器双重联锁正反转控制线路通过按钮和接触器的配合实现双重联锁。按下正转按钮SB1时，SB1常闭触头先分断对KM2联锁，然后SB1常开触头闭合使KM1线圈得电，实现电机正转。按下反转按钮SB2时，SB2常闭触头分断使KM1线圈失电，电机停止，然后KM2线圈得电，实现电机反转。

3.工作台自动往返控制电路是一种电气控制系统，用于使工作台在设定的路径上自动进行往返运动。其主要功能是通过电气控制技术，实现工作台的自动化往复运动，满足连续加工的需求，从而提高生产效率。

项目五

一、判断题

1. √；2. ×；3.×

二、选择题

1. C；2. A；3. B

三、简答题（略）

项目六

一、判断题

1. √；2. √；3.×；4. √；5.×；6. √; 7.×；8. √；9. √；10. ×

二、选择题

1.C；2.B; 3.B；4.c

三、简答题

1. 一般速度继电器触头的动作转速为120r/min左右,触头的复位转速为100r/min。

2. 能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时,定子绕组接通直流电源,
产生静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的相互作用,产生一个制动转矩进行制动。

3. 反接制动适用于不经常起制动的10KW以下的小容量电动机能耗制动适用于要求制动平稳、准确和起动频繁的容量较大的电动机。

项目七

- 填空题

1.星形（Y）

2.变频调速

3.低

4.电阻

- 判断题

- √；2. √；3. c.×

- 选择题

1.C；2.C

- 简答题（略）